Fokus-Bracketing	Herbert 41 / Lumix-Forum

Im  REC-Menü 5/5  „FOCUS“  einstellen, 	(Version 2)

anschließend  „Schritt“ / „Bildzähler“ / „Sequenz“

| Wahlrad | Fokus | Bracketing | Anm. |
| --- | --- | --- | --- |
| A / P / S | AFS | OK | Belichtung und Fokus automatisch |
| M | AFS | OK | nur Belichtung manuell |
| M | MF | funktioniert nicht | (AF = Muss; auch am Objektiv) |

Sequenz:	0 / - / +	Fokus-Ebene (FE) springt von der FE des ersten Fotos abwechselnd nach hinten (zur Kamera hin) und nach vorn.

0 / +		Fokus-Ebene (FE) wird von der FE des ersten Fotos (n-1)mal nach vorn (also von der Kamera weg) verschoben

Bild 1.	Reihenfolge der Fotos und Abstand der FE   (In der Sequenz 0 / – / +  gilt:  n = ungerade)

Schritt (-weite) s:	s ist eine relative Größe, die u.a. auch von der Brennweite des Objektivs und dem Abstand des Motivs von der Kamera abhängt.

s  entspricht dem Abstand zwischen der FE des ersten Fotos und der FE des letzten Fotos (bei Sequenz 0 / + )  bzw. dem Abstand der FE der beiden letzten Fotos (bei Sequenz 0 / - / +)  (siehe Bild 1).

Liegt die FE des ersten Fotos „nahe“ bei der Kamera (z.B. bei Makro-Fotos), so wird s automatisch kamera-intern kleiner gewählt und umgekehrt.

Vom Fotografen kann s wie folgt eingestellt werden:

1  ≤  s  ≤  10		1	extrem kurzer Abstand, z.B. für Makro-Fotos

10	sehr großer Abstand, z.B. für Landschaften mit Vordergrund

s  klein   	Foto-Serie reicht nicht bis ∞

s  groß   	Foto-Serie reicht ggf. bis ∞

(kann durch Wahl der FE des ersten Fotos erreicht werden)

Bildzähler n:	Anzahl n der Fotos innerhalb der (gesamten) Schrittweite s

Einstellbereich:	1  ≤  n  ≤  999

Anm.:  	Bei Sequenz  0 / - / +  sollte n ≥ 3 und ungerade gewählt werden; 
für ungerades n ist die Anzahl der Fotos nach hinten und vorn gleich groß.

Die relative Feinheit der FE-Verschiebung ist demnach proportional zu  s /(n-1) (s. Bild 1):

s /(n-1)  klein     feine Abstufung

s /(n-1)  groß     grobe Abstufung